De Master Slagmoersleutel is gemaakt om kraagschroeven en lasbouten te bevestigen of te verwijderen wanneer er korte werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd of tussen de treinenloop door te werken en wanneer spoorgebonden machines niet ingezet kunnen worden. De master 35 kan ook boren in houten dwarsliggers. Hiervoor word een speciale boorhouder met snelsluiting geleverd. Boren kunnen hiermee snel verwisseld worden.

1.	GEBRUIK

2.	TECHNISCHE INFORMATIE

1.	KOPPEL RANGE

500 - 1500 Nm Met 5 afstelposities.

2.	BOUT CAPACITEIT

16 to 32mm

3.	AFMETINGEN

Lengte	570mm

Hoogte	270mm

Breedte	425mm

4.	EMISSIE NIVEAU

CO290g/Hph

HC110g/Hph

5.	VERSNELLINGSBAK

Gevold met o,25 Liter  Esso Spartan EP68 versnellingsbakolie tot de helft van het kijkglas als de machine horizontaal ligt. Indien nieuw, vervang olie na 1 uur gebruik, dan na 5 uur, daarna na elke 30 uur gebruik.

6.	ONTSTEKING.

Bougie	           Champion RCJ-7Y of

Equivalent

7.	MOTOR- Tweetakt   Special Airtec     EMAK 056 56 c.cc.

Maximum Vrij toerental 12,000 T/MIN.

Benzinetank cap. 0.7 liter		Bedrijfstijd met volle tank 60 minuten

Benzine mix ratio

benzine

Ongelood minimum 90

Octaan gehalte  and tweetakt olie

OLIE             MIX     ML. PER

LITER.

Standaard

Mineraal       25:1         40

Synthetisch  50:1         20

8.	GELUID

STATIONAIR	87 : dB(A)

ISO 3746 Stationair	96 : dB(A)

Onder zeer extreme omstandigheden kan het geluidsniveau tot respectievelijk 103 & 112 : dB(A) rijken.

9.	SLAGMECHANISME.

Gevuld met 130 gram Molybdeen Disulfaat vet, Castrol MS3.

10.	AANDRIJFVIERKANT.

Standaard 1"

11.	TRILLINGEN

Naar ISO 8662-7

vrijdraaien		 6    : m/s2

Onder zeer extreme omstandigheden kan de machine tot 13.1 : m/s2 komen.

Dit is nooit constant, deze informatie is bedoeld als een referentie en als een hulp bij personeels veiligheidsprogramma’s.

De meeste trillingen komen van de verlenger en doppen. Zorg ervoor dat deze niet versleten zijn.

12.	GEWICHT.

Leeg	17.5  KG

Vol	17.56 KG

2

7.	PROPBLEEM OPLOSSEN

TIPS

PROBLEEM		Mogelijke oorzaak		ACTIE.

MOTOR START NIET		1) Lege brandstoftank		Vul tank.

2) incorrecte brandstofmix	Leeg tank en vul met correcte mix

3) aan/uit knop in stop positie	zet op on positie		4)  Choke knop op run.		Zet op start positie.

Positie.

5) Olie op bougie		vervang of maak bougie schoon

kijk brandstof mix na.

6) luchtfilter vuil		vervang luchtfilter

7) brandstoffilter vuil		vervang brandstoffilter

8) Decompressie knop sluit niet 	maak schoon of vervang

MOTOR STOPT TIJDENS	1) Lege tank		vullen

GEBRUIK			2) stationairschroef te laag	draai stationair schroef in

3) luchtfilter vuil		als hierboven

4) brandstoffilter vuil		als hierboven

5) Decompressie knop		start opnieuw

geactiveerd.

MOTOR ROOKT   		1) Te veel olie in mix		leeg brandstoftank en vul

opnieuw.

NIET MOGELIJK OM IN 	1) Stationair te veel toeren	stel stationairschroef af

VERSNELLING TE ZETTEN	2) Beschadigde versnellingbak

pen			vervang pen

3) Beschadigde tandwielen	inspecteer en vervang

tandwielen.

MOTOR OVERVERHIT		1) Benzine niet gemixt	Laat motor afkoelen en kijk

Cilinder en zuiger na

2 Beschadigde cilinder en 	vervangen.

zuiger

SLAGGEDEELTE OVERVERHIT	1) Beschadigde lagers		Vervangen.

2) Beschadigde tandwielen	Als hierboven

3) Onvoldoende olie in		Inspecteer onderdelen in bak

versnellingsbak.		En vul olie

4) Gebroken hamer of aanbeeld    Vervangen

MACHINE PRESTEERT NIET	1) Versleten of beschadigde	check onderdelen en vervang

NIET OPTIMAAL. 		    hamer/aanbeeld		indien nodig.

2) Luchtfilter verstopt		Schoonmaken of vervangen

3) Brandstoffilter verstopt	Als hierboven.

4) Koppeling slipt		Ontmantel en check indien nodig

repareren.

7

ONDERHOUDSINSTRUCTIES TBV DAGELIJKS ONDERHOUD

Het is aan te raden om per machine een staat bij te houden van uitgevoerde werkzaamheden tijdens de onderhoudsbeurten. Deze dienen te worden gegeven na iedere 50 uur gebruik.

Wanneer u dit interval hanteert zal dit de levensduur van de machine verlengen en slijtage verminderen.

GEBRUIKER

DAGELIJKS		Controleer alle bouten, moeren, schroeven en oliepijl.

WEKELIJKS		Maak olie- en benzinefilter schoon.

MAANDELIJKS		maak bougie schoon en controleer afstand 0.5 - 0.6mm

of iedere 25 uur		vervang versnellingsbakolie.

IEDER KWARTAAL		Als hierboven en;-

Of iedere  50 uur gebruik	Schoonmaken slaggedeelte en vervang vet.

Vervang lucht- en benzine filter.

Voor details over onderhoud en reparaties kijk in het onderhoudsboek.

GEREEDSCHAPSET.

Gereedschapset in tasje		TK1

Inbussleutel  4mm		TK2 voor 5mm schroeven

Inbussleutel 5mm		TK3 voor 6mm schroeven

Inbussleutel 6mm		TK4 voor 8mm schroeven

Double Open Ended

Sleutel 13mm x 10mm		TK5

bougiesleutel		TK7

Schroevendraaier		TK8  afstellen carburateur.

Fuel Funnel 		TK9

ACCESSOIRES

METALEN DRAAGKIST

SLAGDOPPEN                	ALLE MATEN, zeskant, vierkant etc.

Verlengers	Standaard 20 en 40 cm, op aanvraag alle lengten. Rubber ringen en breekpennen.

Specials op aanvraag.

Snelsluitende

boorhouders

BOREN		10 tot 22mm diameter voor zacht- en hardhout.

Boordiepte instelling

VOOR DETAILS, ADVIES OF BESTELINGEN NEEM CONTACT OP MET;

SPIBA SPOORWEGGEREEDSCHAP

## WOLFSENSTRAAT 6

2064 XL SPAARNDAM.

TEL; (31) 23 5382847	FAX; (31) 23 5382947 	E-MAIL; SPIBA@SPIBA.NL

CE GEBRUIKSAANWIJZING

8

- AIRTEC

- INTERNATIONAL LTD

NEW MASTER 35

# MOTORISCHE SLAGMOERSLEUTEL

LAAG GEWICHT, GELUID, VIBRATIE EN EMISSIENIVEAU

Couper Street, Glasgow G4 ODL United Kingdom

Tel: 0141 552 5591 Int. Tel: (44) 141 552 5591

Fax: 0141 552 5064 Int. Fax (44) 141 552 5064

E-mail: enquiries@airtecintl.co.uk

Website: www.airtec-international.com

4.	BEDIENING

(1) AAN/UIT KNOP  		(5) GAS KNOP         		(9) MOMENT INSTEL DRAAIKNOP

(2) CHOKE BENZINE TOEVOER	(6) HALVE SNELHEID HENDEL	(10) OLIE KIJKGLAS

(3) CHOKE KNOP  		(7) VOORUIT/ACHTERUIT	(11) BENZINEDOP

DRAAIKNOP

(4) START KOORD   		(8) AANDRIJFVIERKANT	12) DECOMPRESSIE KNOP

4

5

5.	BEDIENINGS KNOPPEN (ZIE PAG. 4 VOOR IDENTIFICATIE)  OOENTIFICATIE.ion).

8.	AANDRIJFVIERKANT  (8)

1” AANDRIJFVIERKANT. De accessoires worden dmv pen en ring aan aandrijfvierkant bevestigd. Wanneer de pen breekt controleer op slijtage

Versleten accessoires beschadigen het aandrijfvierkant en veroorzaken overmatige trillingen.

9.	Moment instelknop (9)

deze knop heeft 5 posities om het gewenste koppel in te stellen.

LOW setting staat gelijk aan 500Nm  end HIGH setting voor 1500Nm

Voor vastdraaien en boren gebruik de LOW settings en voor losdraaien de HIGH setting.

10.	OLIE KIJKGLAS (10)

Om olie te vullen en oliepijl te controleren.

11.	BENZINEDOP (11)

verwijder voorzichtig om mengsmering bij te vullen

- DECOMPRESSIE  KNOP (12)

ASSISTEERT BIJ HET STARTEN.

1.	ON/OFF SCHAKELAAR (1)

STARTEN… Schuif knop naar I.

Stoppen…schuif knop naar STOP.

2.	BENZINE BEL (2)

Maakt starten eenvoudig

Drukt 3 tot 4 x op bel voor de machine te starten.

3. 	CHOKE KNOP (3)

Trek voor starten uit en

Druk in wanneer motor

loopt.

4.	RECOIL STARTER (4)

Start Motor by pulling the recoil

starter handle.  Always allow the

Starter Cord to return to its position

under control and DO NOT allow it to fly back.

5.	GASHENDEL (5)

Bij inknijpen zal toerental toenemen..

6.	HALF GAS KNOP (6)

Druk(6) in, knijp gasknop in en laat knop(6) los. Machine zal op halve kracht draaien.

7.  	LOS/VAST KNOP (7)

Deze heeft 3 posities; N, F and R

N  -  NeutraaL

F  -  Vastdraaien

R  -  losdraaien.

Voor vast- of losdraaien draai knop 90 graden naar links of rechts vanuit de neutrale positie.

Voer deze handeling rustig uit en tracht niet de knop met geweld te draaien. Indien draaien niet lukt geef beetje gas en laat weer los.

12

1

4

9

2

6

11

5

3

7

8

10

OPGELET - TANKEN

OPEN TANK VOORZICHTIG OM DRUK LANGZAAM TE LATEN WEGLOPEN

GEBRUIK  2-TAKT MIX

25:1 Minerale olie

50:1 Synthetische olie

6.	START/STOP OPERATION

1.	BRANDSTOFMIX

Mix = 1:25 Normaal of 1:50 Synthetische Olie tot ongelode benzine (90).  Mix Olie en brandstof in afzonderlijke tank. Onthoud; te veel olie vervuilt bougie en veroorzaakt overmatige slijtage.

2.	VOOR HET STARTEN.

Check OLIEPIJL in de versnellingsbak en controleer alle bouten en moeren, vul de tank met de correcte brandstof.

3.	SLAGMOERSLEUTEL STARTEN.

Plaats sleutel op vlakke ondergrond en ga in de juiste positie staan. Monteer accessoires op het aandrijfvierkant.

Zet versnellingsbak in neutrale positie.

Vul carburateur door op bel(2) 3 tot 4 keer te drukken. Plaats ON/OFF knop  (1) op positie I.

Knijp de gashendel (5) in en duw halfgas hendel (6) in, laat nu gashendel los. Trek choke knop uit. Druk decompressie knop(12) in.

Plaats voet in gashandvat en trek de machine aan. Wanneer de machine draait druk choke weer terug. Laat de machine nu  minimaal 30 seconden stationair stand draaien.

NOOIT  de machine hoge toeren laten draaien in neutrale positie.

4.	GEBRUIK

Volg altijd de veiligheidsvoorschriften op pagina 2

Plaats slagmoersleutel over bout of moer en zorg ervoor dat deze in lijn staat met de bout of moer.

Selecteer los of vastdraaien door knop (7) 900 te draaien naar positie F of R.

5.	STOPPEN

plaats machine in horizontale positie.

Laat machine stationair lopen.

Stop de machine door de ON/OFF knop op de STOP positie te zetten

Zet de versnelling in neutraal (N)

6.	TANKENRE-FUELLING

open tankdop voorzichtig op om opgebouwde druk te laten ontsnappen. Vul nu tank

7.	afstellen

De carburateur is zo afgesteld zodat deze voldoet aan E.P.A. voorschriften, de schroeven kunnen slechts een halve slag gedraaid worden.Tracht deze schroeven niet verder open of dicht te draaien, de plastic doppen zullen afbreken en de machine voldoet niet meer aan de gestelde emissie niveaus.reset de carburateur schroeven

Draai de hoge toeren schroef met de klok mee helemaal open. Draai dan 2 1/8 - 2 1/4 slag dicht.

Herhaal dit met de lage toeren schroef en draai dicht met afstelling op 1 1/4 - 1 1/2 slag.

Dit zijn standaard afstelling en kunnen bijgesteld worden bij veranderende klimatologische omstandigheden en hoogteverschillen.

T    stationair      2,500 to 2,800

R.P.M.

H   maximaal vrij 12,000 R.P.M.

!

WAARSCHUWING – Bij warme motor geen choke gebruiken.

WAARSCHUWING – gebruik halfgas hendel alleen bij het opstarten.

WAARSCHUWING – Vul nooit olie in het motorgedeelte.

6

3.	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voordat u de slagmoersleutel in  gebruik neemt lees volgende veiligheidsvoorschriften goed door en verzeker U ervan dat u deze goed begrepen heeft, neem anders contact op met uw leverancier.Laat geen ongetraind personeel met de slagmoersleutel werken

1.	 Draag geschikte kleding, veiligheidsschoenen veiligheidsbril, handschoenen en gehoorbescherming volgens de voorschriften geldend in de EU. Voor maximale veiligheid  gebruik gehoorprotectie binnen 16 meter van de slagmoersleutel.

2. 	Vul brandstoftank voorzichtig voor gebruik en voorkom morsen van brandstof. Vul nooit brandstof bij draaiende motor. Gebruik de juiste mix en laat geen brandstofmix voor een langere periode in de reservetank.

3. 	Gebruik alleen  slag kwaliteit doppen and accessoires.

Gebruik van versleten accessoires zal het trilniveau verhogen en kan schade aan machine en gebruiker tot gevolg hebben.

4. 	Gebruik rubber ringen en pennen om accessoires aan de machine te koppelen. Gebruik nooit spijkers, ijzerdraad etc.

5. 	Kijk machine na op beschadigingen  en check bouten en moeren of deze goed vast zitten.

Een slecht onderhouden machine zal ineffectief produceren en extra trillingen en geluid veroorzaken.

- Controleer aantrekkoord op slijtage.

7. 	Ken de bediening van de machine en weet deze snel te stoppen in geval van nood.

8. 	Draag geen juwelen of loszittende kleding.

9. 	Gebruik slagmoersleutel niet in een afgesloten ruimte waar uitlaatgassen niet in de open lucht kunnen verdwijnen (KOOLMONOXIDE).

10. 	Plaats de schakelknop in “N” neutraal voor het starten.

11. 	Ga altijd stevig staan met uw lichaam in een uitgebalanceerde positie.

12. 	Schakel machine uit wanneer U naar een andere werkplek gaat..

13. 	Pas op bij dragen van de machine, deze weegt zonder brandstof en accessoires 17.56 Kg.

14. 	Verwijder voorzichtig tankdop, er kan zich druk hebben opgebouwd, zeker bij warm weer of na langdurig gebruik.

15. 	Boor altijd met het koppel in de lage positie.

VEILIGHEID IS IEDERS VERANTWOORDELIJKHEID

DENK, HANDEL, WEES VEILIG.

3